ВЫБОР  НАИБОЛЕЕ  БЕЗОПАСНОГО  МАРШРУТА  ТРАНСПОРТИРОВКИ  ГРУЗА  С  УЧЕТОМ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  ЕГО  ПОТЕРИ  НА  ОТДЕЛЬНЫХ  УЧАСТКАХ

Кигель В.Р.

("Логистика. Проблемы и решения". Международный научно–практический журнал. – 2009. – № 4. – С. 40–44)

Перемещение груза бывает сопряжено с риском его потери в процессе транспортировки. Конечно, страхование позволяет частично возместить убытки. Однако финансовая компенсация не возмещает потерь времени и репутации, в связи с чем задача определения наиболее безопасного маршрута транспортировки груза является актуальной. Рассмотрим методику ее решения с использованием математических методов моделирования, оптимизации, а также электронных таблиц и персональных компьютеров.

Предположим, что есть несколько альтернативных маршрутов, которые отличаются вероятностями потери груза в процессе его транспортировки. Тогда наиболее безопасным естественно считать маршрут с наименьшей вероятностью потери груза α, то есть с наибольшей вероятностью перевозки груза без потерь β=1−α.

Вычислим вероятность β перевозки груза без потерь по маршруту в случае, когда маршрут состоит из нескольких последовательных участков, причем известны вероятности потери груза на каждом из этих участков в отдельности. Эта вероятность равна произведению всех вероятностей перевозки груза без потерь на каждом из участков маршрута. Если, например, маршрут A состоит из трех последовательных участков (рис. 1) с вероятностями потерь груза на каждом из участков, соответственно, равными 0.001, 0.003 и 0.002, тогда вероятность βA безопасного перемещения груза по всему маршруту составит:

βA=(1−0.001)∗(1−0.003)∗(1−0.002)=0.994011.

| 1 | 0.001 | 2 | 0.003 | 3 | 0.002 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | → |  | → |  | → |  |

Рис. 1. Маршрут A состоит из трех последовательных участков: 1→2, 2→3 и 3→4; каждый из участков характеризуется своей вероятностью потери груза (0.001, 0.003 или 0.002, соответственно)

Проанализируем правило вычисления вероятности перемещения груза без потерь на маршруте, состоящем из нескольких участков. Замечаем, что одно и то же значение этой вероятности может достигаться как при примерно равных между собой вероятностях потери груза на отдельных участках, так и при достаточно высокой вероятности потерь груза на одних участках, если на других участках вероятность потерь низка. Например, если бы вероятность потери груза на участке 1→2 была равна 0.0001, на участке 2→3 – 0.0002, а на участке 3→4 – 0.006, тогда вероятность транспортировки груза по всему маршруту без потерь была бы равна: 0.999*0.999*0.994=0.993702. То есть, если для маршрута в целом эту вероятность можно было бы признать приемлемой, то вероятность потерь 0.006 на отдельном участке ЛПР (Лицо, принимающее решение о выборе маршрута) может счесть неприемлемо высокой. Это означает, что при формировании транспортного маршрута, состоящего из отдельных участков, участки транспортной сети с недопустимо высокими, по мнению ЛПР, вероятностями потери груза необходимо из рассмотрения исключить.

Обратимся теперь к реальной задаче поиска наиболее безопасного маршрута перевозки груза от отправителя (пункт 1) к получателю (пункт 8) через некоторые промежуточные пункты на конкретной транспортной сети, граф которой приведен на рис. 2. Возможные промежуточные пункты транспортной сети занумерованы числами от 2 до 7. Вероятности потери груза на каждом из участков транспортной сети – из пункта i до соответствующего пункта j – указаны в таблице 1. /Затемненная клетка таблицы означает, что либо между соответствующими пунктами непосредственное транспортное сообщение отсутствует, либо что этот участок транспортной сети был исключен ЛПР из рассмотрения как чрезвычайно опасный./

|  |  |  |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.004 |  |  |
|  | 0.009 |  |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 0.005 |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |

Рис. 2. Граф транспортной сети

# Таблица 1

# Вероятности потери груза 
на отдельных участках транспортной сети

| Пункт отправления | Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0.005 | 0.009 | 0.003 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 0.006 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0.004 |  |  |
| 4 |  |  |  | 0.005 | 0.003 |  | 0.007 |
| 5 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0.004 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 0.002 |

Сформулируем задачу в математической форме, предварительно обобщив описание на случай произвольной транспортной сети.

Рассмотрим граф транспортной сети, имеющий n вершин, занумерованных числами от 1 до n, и множество дуг, обозначенное через U.

Каждая имеющаяся в графе дуга (i, j) означает, что из пункта i в пункт j возможно непосредственное транспортное сообщение. Известна вероятность αij потери груза на этой "дуге".

Вершина 1 считается начальной, вершина n – конечной, вершины с номерами от 2 до (n−1) – промежуточными.

Нужно определить наиболее безопасный путь транспортировки груза из вершины 1 до вершины n.

Введем логические неизвестные xij, которые значением 1 свидетельствуют о выборе для транспортировки груза участка непосредственно из пункта i до пункта j, а значением 0 – что соответствующий участок отклонен /(i, j)∈U/.

Эти неизвестные должны отвечать следующим ограничениям:

1) из начальной вершины груз необходимо вывезти:

j:(1, j)∈Ux1j=1;							( 1 )

2) если груз попадает в некоторую промежуточную j-ю вершину, его следует транспортировать по маршруту далее:

i:(i, j)∈Uxij=k:(j, k)∈Uxjk, 	2≤j≤n−1;		( 2 )

3) груз необходимо доставить в конечную вершину:

i:(i, n)∈Uxin=1;							( 3 )

4) груз неделим:

xij∈0; 1, 		(i, j)∈U.				( 4 )

Обозначим через β вероятность перемещения груза без потерь на протяжении всего маршрута из пункта 1 до пункта n. Тогда целевую функцию задачи об определении наиболее безопасного маршрута можно записать в виде:

β=EXP (i, j)∈Uxijln (1−αij) → max, 		( 5 )

где EXP  – показательная функция с основанием, равным числу e, а ln (⋅) – функция вычисления натурального логарифма. /Чтобы получить формулу ( 5 ), нужно воспользоваться правилом о том, что логарифм произведения нескольких сомножителей равен сумме логарифмов от каждого из сомножителей, а также тем, что экспоненциальная и логарифмическая функция являются взаимно обратными./

Экспоненциальная функция является возрастающей. Поэтому целевую функцию ( 5 ) можно заменить эквивалентным требованием:

z=(i, j)∈Uxijln (1−αij)→max,				 ( 6 )

с последующим переходом, при необходимости, к вероятности безопасного перемещения груза по всему маршруту – β – по формуле: β=EXP (z).

Задача ( 1 ) – ( 4 ), ( 6 ) математически представляет собой задачу линейного программирования транспортного типа с логическими переменными. Для исходных данных, отвечающих графу конкретной транспортной сети (рис. 2), задача принимает следующий вид:

z=x12ln0,995+x13ln0,991+x14ln0,997+x25ln0,994+x36ln0,996+x45ln0,995+

+x46ln0,997+x48ln0,993+x57ln0,998+x68ln0,996+x78ln0,998→max

x12+x13+x14=1

x12=x25

x13=x36

x14=x45+x46+x48

x25+x45=x57

x36+x46=x67

x57=x78

x48+x68+x78=1

все переменные – двоичные – принимают значения из множества 0; 1

Найдем решение задачи с использованием инструмента "Поиск решения" электронной таблицы Excel.

Рабочий лист книги с результатами решения задачи показан на рис. 3.

| Определение наиболее безопасного маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вероятности потери груза на отдельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пукнкт отправл. | Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | 0,005 | 0,009 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 0,003 |  |  |  | 0,007 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |
| 2. Логарифмы вероятностей безопасного перемещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пукнкт отправл. | Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | -0,005013 | -0,009041 |  |  | -0,003005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | -0,006018 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,004008 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | -0,005013 |  | -0,003005 |  |  |  | -0,007025 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,002002 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,004008 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,002002 |
| 3. Наиболее безопасный маршрут (выбранные участки отмечены числом 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пукнкт отправл. | Пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. Логарифм вероятности |  |  |  | -0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вероятность перевозки груза без потерь |  |  |  |  |  |  |  | 0,990033 |  |  |  |  |  |

Рис. 3. Лист рабочей книги Excel с результатами решения задачи

о выборе наиболее безопасного маршрута

Наиболее безопасным оказался маршрут: 1→4→6→8. Вероятность безопасного перемещения груза по этому маршруту является максимально возможной и равна 0.990033. Любой другой маршрут имеет несколько меньшую вероятность доставки груза без потерь. Например, вероятность безопасного перемещения груза по маршруту 1→2→5→7→8 равна 0.985078, а по маршруту 1→4→8 – 0.990021. Задача решена.

Таким образом, применение математического моделирования, оптимизационных методов, электронных таблиц и компьютерной техники позволило найти наиболее безопасный маршрут транспортировки груза на реальной транспортной сети.